| Maßnahme | Indikation und Häufigkeit | Ausführung, ggf. Durchführungsort | Mittel, Konzentration, Einwirkzeit (EWZ) ggf. DurchführendeW-0W- |
| --- | --- | --- | --- |
| Händereinigung und –desinfektion |  |  |  |
| Allgemeine Haut- und Handpflege | mehrmals tägl. | Hände einkremen | W-1W-1 |
| Hautschutz vor Feuchtigkeit | - vor Arbeiten mit Wasserkontakt - zum Dienstende | Hände einkremen | W-2W-2 |
| Hände waschen | - zum Dienstbeginn - bei Verschmutzung | - Hände waschen - mit Einmaltuch abtrocknen | gebrauchsfertige Waschlotion |
| Waschen kontaminierter Hände | bei Verschmutzung der Hände mit potentiell infektiösen Materialien (z.B. Sekrete) | - entweder: grobe Verschmutzungen mit Desinfektionsmittel-getränktem Einmaltuch vor Ort entfernen, dann Händedesinfektion, dann Waschen. - oder: Hände waschen, dann abtrocknen, dann desinfizieren, anschließend Waschbecken desinfizieren. |  |
| Hygienische Händedesinfektion | - VOR Patientenkontakt - VOR aseptischen Arbeiten - NACH Kontakt mit potentiell infektiösen Materialien - NACH Bewohnerkontakt - NACH Kontakt mit Oberflächen in unmittelbarer Bewohner-Umgebung | - Hände müssen vor Desinfektion trocken sein - 3 ml Desinfektionsmittel in der Hand gründlich verreiben, bis Hände trocken sind - Fingerkuppen, Fingerzwischenräume, Nagelfalze und Handrücken sind mit einzubeziehen | - W-3W-3 - gebrauchsfertig - 30 Sek. |
| Hautdesinfektion und Schleimhautantiseptik |  |  |  |
| Hautdesinfek-tion | vor Injektionen, Schutzimpfungen, Blutentnahmen, im Zuge von Verbandwechseln etc. | - betreffende Hautstelle mit einem Desinfektionsmittel-getränktem Tupfer abreiben - für i.m.-Injektionen und bei der Desinfektion von Wundrändern sterile, für s.c.-Injektionen sterilisierte Tupfer verwenden | - alkoholisches Hautdesinfektionsmittel - gebrauchsfertig - 15 Sekunden |
| Schleimhaut-antiseptik | vor transurethralem Katheterismus | - Schleimhaut vollständig mit sterilem Tupfer benetzen - nicht nachtrocknen - Näheres siehe Hygieneplan Kap. W-4W-4 | - Schleimhautantiseptikum - gebrauchsfertig - EWZ gemäß Herstellerangabe |
| Desinfektion von Flächen, Einrichtungen und Inventar Vorgaben zur Unterhaltsreinigung und Grundreinigung siehe Hygieneplan Kap. W-5W-5 |  |  |  |
| Fußböden | nach Kontamination | - groben Schmutz mit Einmaltuch entfernen und zusammen mit Einmaltuch entsorgen - mit Lappen bzw. Wipe desinfizierend reinigen - nicht nachtrocknen - Haushalts- bzw. Schutzhandschuhe tragen! | - .W-6W-6 - . - Benutzung nach Abtrocknen möglich |
| Arbeitsflächen bei med.-pflegerischen Maßnahmen | - täglich - vor der Nutzung - nach Kontamination | - Flächen frei machen - mit Lappen desinfizierend reinigen - nicht nachtrocknen - Haushalts- bzw. Schutzhandschuhe tragen! | - .W-7W-7 - . - Benutzung nach Abtrocknen möglich |
| pflegerisch ge-nutztes festes und mobiles Inventar | - außen wöchentlich - innen monatlich - nach Kontamination | - Flächen bzw. Innenraum frei machen - mit Lappen desinfizierend reinigen - nicht nachtrocknen - Haushalts- bzw. Schutzhandschuhe tragen! | - .W-8W-8 - . - Benutzung nach Abtrocknen möglich |
| gemeinschaftlich benutzte Badewannen und Duschen | - nach jeder Benutzung - nach Kontamination | - Wasser ablassen und Wanne ausspülen - mit Lappen desinfizierend reinigen - Lösung belassen, nicht nachspülen - Nach EWZ ausspülen - Haushalts- bzw. Schutzhandschuhe tragen! | - .W-9W-9 - . - . |
| Handwaschbecken | - nach Kontamination | - mit Lappen desinfizierend reinigen - Lösung belassen, nicht nachspülen - Nach EWZ mit ausspülen - Haushalts-bzw. Schutzhandschuhe tragen! | - .W-9 - . |
| Kühlschränke | - .W-10W-10 - nach Kontamination | - Kühlschrank leer räumen - frische Lösung und Lappen verwenden - von außen und innen reinigend abwischen - Haushalts-bzw. Schutzhandschuhe tragen! | Wasser mit etwas Geschirrspülmittel |
| Pflegeartikel, Utensilien und Medizinprodukte |  |  |  |
| Pflegegeschirr (Steckbecken, Urinflaschen) | - nach jeder Benutzung | Aufbereitung erfolgt in der SteckbeckenspüleW-1 |  |
| Pflegeutensilien (z.B. Lagerungsmittel, Waschschalen, etc.) | bei bewohnergebundener Verwendung: - nach Benutzung - im Bedarfsfall | - ggf. ausspülen - mit feuchtem Lappen reinigend abwischen |  |
|  | bei bewohnergebundener Verwendung: - nach Kontamination | - ggf. ausspülen - mit Lappen bzw. Wipe desinf. reinigen - nicht nachtrocknen - nach EWZ abspülen bzw. feucht abwischen und mit frischem Geschirrtuch abtrocknen - Haushalts- bzw. Schutzhandschuhe tragen! | - . W-9 - . - . |
|  | bei bewohnerübergreifender Verwendung: - nach jeder Benutzung - nach Kontamination |  |  |
| Arzneimittel-Dispenser und Tropfengläschen | - Tropfengläschen nach jeder Benutzung - Dispenser wöchentlich und nach Kontamination | - Aufbereitung erfolgt im Geschirrspüler |  |

| Erstellt von: (Name und Funktion) |  | Datum und Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Freigegeben von: (Name und Funktion) |  | Datum und Unterschrift |  |

W-0	W-0 Tragen Sie in dieser Spalte bitte die durchführenden Personen ein. Dies ist vor allem dann notwendig, wenn die Zuständigkeit (z.B. Pflege oder Hauswirtschaft) strittig ist.

W-1	W-1 Tragen Sie hier bitte die Bezeichnung des bei Ihnen gebräuchlichen Produktes zur Handpflege ein (meist Öl in Wasser-Creme)

W-2	W-2 Tragen Sie hier bitte die Bezeichnung des bei Ihnen gebräuchlichen Hautschutz-Produktes ein (meit Wasser-in-Öl-Creme)

W-3	W-3 Tragen Sie hier bitte die Bezeichnung des bei Ihnen verwendeten alkoholischen Händedesinfektionsmittels ein

W-4	W-4 Tragen Sie hier bitte ein, unter welcher Kapitelnummer die Ausführungen zur transurethralen Katheterisierung zu finden sind (im Hygienepaket-Hygieneplan ist es die Nummer 4.6)

W-5	W-5 Tragen Sie hier bitte ein, unter welcher Kapitelnummer die Ausführungen zur Unterhalts- und zur Grundreinigung zu finden sind (im Hygienepaket-Hygieneplan ist es die Nummer 2.1.2)

W-6	W-6 Tragen Sie hier bitte die Bezeichnung und die Konzentration des bei Ihnen allgemein verwendeten Flächendesinfektionsmittels ein. Verwenden Sie möglichst den 1-Std-Wert.

W-7	W-7 Tragen Sie hier bitte die Bezeichnung und gg.f die Konzentration des bei Ihnen verwendeten Flächen-Schnelldesinfektionsmittels ein. Verwenden Sie möglichst kurze Einwirkzeiten.

W-8	W-8 Tragen Sie hier bitte die Bezeichnung und die Konzentration des bei Ihnen allgemein verwendeten Flächendesinfektionsmittels ein. Verwenden Sie möglichst den 1-Std-Wert.

W-9	W-9 Tragen Sie hier bitte die Bezeichnung, die Konzentration und die Einwirkzeit des bei Ihnen verwendeten Flächendesinfektionsmittels für den Sanitärbereich ein. Verwenden Sie möglichst eine kurze Einwirkzeit (z.B. 15 Min.).

W-10	W-10 Tragen Sie in Abstimmung mit dem Hygieneplan hier bitte ein, in welchen Intervallen die routinemäßige Reinigung von Kühlschränken stattfinden soll (z.B. monatlich)

W-1 Hier ggf. die von Ihnen praktizierte Aufbereitungsmethode eintragen